TP78mini指导文档

文档版本1.0.0

固件版本1.0.0

修订记录

2024/9/10

适配固件版本V1.0.0

目录

1. 固件更新说明	3

2. Fn键功能一览	4

3. 升级固件的方法	5

4. 同步固件的最新改动	7

5. VIA工具介绍	8

6. U盘模式介绍	12

7. 教程视频	15

8. github代码适配	16

- 固件更新说明

- 固件版本V1.0.0

- 1. 首次发行

- Fn键功能一览

- 重置键盘配置：Fn+Fn+Fn+Fn+Fn，按完后等待一段时间不要掉电

- 切换模式：Fn+7 - USB模式；Fn+8 - 蓝牙模式；Fn+9 - RF模式

- 接收器进入BootLoader模式：不支持

- 主键盘进入BootLoader模式：按下Fn+Numlock让主键盘进入kboot模式（仅板子带kboot固件才能生效）

- 切换层级：Fn+1/Fn+2/Fn+3/Fn+4/Fn+5切换键盘到不同层（目前最多支持5层），不同层可以有不同的按键定义，可以通过VIA进行修改

- 减小音量：按下Fn+减号减小音量

- 增大音量：按下Fn+加号增加音量

- 进入U盘模式：USB模式下按下Fn+0复位键盘并进入U盘模式（注意：U盘模式下VIA改键无法使用，并且进入U盘模式后下次重启键盘默认失效）

- 蓝牙多设备切换：在蓝牙模式下按下Fn+0会切换到下一个蓝牙设备（最多支持4个蓝牙设备）；该操作会自动复位键盘并切换到对应设备

- 蓝牙清除绑定信息：如果某个设备号在键盘上被绑定过，则该设备号下不能连接其它设备，需要清除绑定信息。目前只支持一键清除所有绑定信息，在蓝牙模式下按Fn+8清除所有绑定信息。

- 背光模式切换：按下Fn+除号切换下一种背光模式，背光模式顺序：关闭(off)/呼吸灯(breath)/流水灯(waterful)/触控呼吸(touch)/彩虹灯(rainbow)/固定亮度(normal)，下电后不保存

- 复位键盘：按下Fn+Del复位键盘

- 升级固件的方法

- 使用WCH官方的ISP工具进行固件升级（仅支持windows操作系统，不推荐新手使用），工具名称：WCHISPTool_Setup.exe。

- 使用步骤：

  - 安装工具和相关驱动；

  - 打开软件，选择MCU系列：“32位低功耗蓝牙系列”，芯片选择：CH58x，芯片型号：CH582；

  - 拆除外壳短接主板背面boot按键上电进入ROM boot模式；

  - 在设备列表找到自己的设备，若找不到请重新拔插USB并尝试；

  - 根据需求勾选相关下载配置，一般不需要特殊设置，保持默认即可；

  - 选择目标程序文件1，选择固件对应的Hex文件并勾选右侧选项框；

  - 点击下载按钮。

- 注意：若为官方渠道购买的板子自带kboot，不建议使用该方法进行升级，一旦操作不当会将kboot刷掉。若kboot刷掉则不接受无偿重刷固件！！！

- 使用kboot升级固件

- Github上不包含kboot代码，只有从官方渠道购买的板子默认会刷好kboot固件。没有kboot固件不影响键盘正常使用，有kboot固件的板子建议使用kboot升级固件，无需额外安装软件，升级更加方便和安全。

  - 按下Fn+Numlock进入kboot模式/按住Fn键上电进入kboot模式；

  - 弹出U盘选择格式化，此时键盘中的主固件被擦除；

  - 将新固件（.bin）文件重命名成firmware.bin之后拖进U盘；

  - 重启后等待几秒自动更新完成。

- 注意：若擦除固件未刷入新固件或者刷错固件，键盘会不能使用，此时不需要紧张，按住Fn上电刷入新的固件即可。

- 同步固件的最新改动

- 固件的升级经常伴随对配置的改动，例如新增一些配置，但是在升级固件时不会自动更新旧的配置。相对地，通过按下5次Fn会重置配置到当前固件支持的最新版本，但是会丢失原来一些偏好配置（例如：原先配置默认背光模式为常亮，重置后默认背光会恢复为呼吸灯）。此时只能通过U盘模式来把旧的配置文件导出，之后按下5次Fn重置后，按下Fn+0重启键盘并再次进入U盘模式，再一行一行将配置文件进行核对。

- VIA工具介绍

- TP78mini支持VIA网页改键

- 打开VIA改键网址：https://usevia.app/。

- 第一次使用需要点击刷子(Design)工具，之后点击Load导入TP78mini的键盘布局文件(TP78mini_layout.json)。注意：如果找不到刷子图标，在设置中打开”Show Design tab”选项。

- 回到第一张图（若已经导入过布局文件可以跳过第2步）并点击”Authorize device”，此时已经进入改键页面。

- 按键宏的设置

- 点击MACRO，M0~M6为宏按键，可以实现1个按键触发不同组合键。宏按键设置方法与普通按键一致。

- 点击左下方第二个图标可以录入宏按键，TP78mini支持单个宏按键实现6个按键同时按下的组合，但目前不支持delay模式。

- 键盘配置修改

- 点击左下方第四个图标可以修改TP78mini配置。

- U盘模式介绍

- TP78mini通过一块固定的dataflash记录按键编码和配置信息，并且该区域搭载一个FAT文件系统。进入U盘模式，可以直接对U盘中的TP78mini按键以及配置修改，U盘模式可以修改TP78mini的所有可改配置，包括VIA模式下无法修改的部分。

- 按Fn+0进入U盘模式，在该模式下VIA功能不能使用。查看U盘中的TP78mini配置文件。

- U盘模式中的配置修改可以直接参考readme.txt。

- 例如：修改背光的默认模式可以直接打开keyboard_cfg.txt，修改文件的第二行。

- U盘模式中同样可以修改按键编码，其中主键盘层的编码矩阵存放在keyboard_mat.txt，额外键盘层的编码矩阵存放在keyboard_ext_X_mat.txt（X为层数，TP78mini最多支持4层额外层按键）。通过TP78集成工具可以生成键盘矩阵的编码。

- 通过修改keyboard_spkey.txt来修改TP78mini的按键宏，其中每一行代表宏按键按下后产生的组合键标准键盘HID编码值。

| - Index 0 | - Index 1 | - Index 2 | - Index 3 | - Index 4 | - Index 5 | - Index 6 | - Index 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 功能键 | - 保留 | - Key0 | - Key1 | - Key2 | - Key3 | - Key4 | - Key5 |

- 也可以通过TP78集成工具中的TP78mini U盘改键工具的log信息获取。例如：同时按下1、2、3的HID编码值为0 0 30 31 32 0 0。

- 教程视频

【开源】历时3年，打造一个模块化力反馈旋钮小键盘

- github代码适配

- github上代码固件仅适配tp78mini官方发行版本，若需要基于此进行开发或者DIY，需将Link.ld文件FLASH的起始地址修改为0。

- 若存在其他问题，请在技术交流QQ群：678606780中提问。